项目名称：渝中区筷子街2号车库道闸服务采购

比  选　文　件

比    选   人：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

二〇二五年八月

第一章  比选公告

一、比选条件

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司（以下简称“四联集团重分公司”）需第三方中介机构对渝中区筷子街2号车库提供实现无人值守综合管理运营平台全托管服务模式要求，满足无人值守综合管理运营平台全托管服务模式要求。比选人为四联集团重分公司。服务项目已具备比选条件，现对该服务项目的供方进行比选。

二、项目概况与比选范围

服务项目：

1.停车硬件系统改造升级：对现有车场进出口进行全面升级改造，能够对各种车牌进行识别，支持无牌车扫码通行，支持扫描支付停车费，可实时监控出入口通道运营情况。

2.停车场停车平台建设：实现所有车场业务管理、审批管理、车场管理、财务管理等。

3.无人值守监管平台建设：实现所有车场集约化管理，支持远程抬杆、远程呼叫对讲，车牌校正、场景监控、异常处理等。

4.前端停车场管理系统建设：支持断网断电人工收费。

5.车道级视频结构化升级：实现车道远程监控、异常事件识别、车辆行为检测（包含但不限于倒车事件、滞留事件、跟车事件）等功能（以第三方授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章）。

6.其他具体服务内容及要求，详见第二章比选须知。

三、比选申请人资格要求

本次比选实行资格后审，比选人应满足下列资格条件：

1.具有独立的法人资格，未被纳入失信执行人名单；

2.公司成立时间不得少于5年，且连续三年正常营业；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业服务能力；

5.具有为重庆市国有企业、政府部门或事业单位提供服务的合作经验；

四、比选文件的获取

本服务项目为邀请比选，比选人通过官方网站通知，比选申请人自行下载比选申请文件。

五、联系方式

比选人：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

地  址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

联系人：张航

电  话：13290080060

邮  箱： 604852503@qq.com

第二章 比选须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司 |
| 2 | 项目名称 | 渝中区筷子街2号车库道闸服务采购 |
| 3 | 服务地点 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号 |
| 4 | 服务内容 服务要求 服务成果 | “※”标注的比选项目服务要求为实质性要求，比选申请人需提供盖章的承诺函。 “▲”标注的比选项目服务要求为重要服务要求，比选申请人需提供相应检测报告。 招标文件发起，比选申请人自行对现场进行勘测，进行投标报价。 （一）服务范围、内容及要求 1.服务范围：停车场道闸系统无人值守。 ※2.服务内容及要求：停车场道闸设备需整体升级换新处理并提供5年质保服务，满足本单位对停车场管理工作要求，请供应商提供相应承诺函。 ※3.停车管理系统采用云平台形式，支持手机APP实时监控管理车库系统：手机APP查看车场经营情况、车辆查询、查询记录、远程开闸、月卡开通管理、商户优免等，提供APP功能截图及承诺函。 ※4.车道管控设备需支持离线计费：当控制机遭遇网络中断时，控制机将自动切换至离线计费模式，无需人工干预,车主只需根据设备语音提示，使用手机扫码连接设备进行计费，提供彩页功能截图及承诺函。 ※5.车道控制机设备满足双网备份功能，（设备采用有线网络和无线网络通信时满足自动切换和手动切换，明确无线网络流量提供周期，无线网络至少采用4G网络，并由比选申请人承担服务期限内网络流量费用），提供彩页功能截图及承诺函。 ※6.车道控制机设备是物联网设备直接联云，无需设备连接本地驱动再联云，提供彩页功能截图及承诺函。 ※7.车道控制机设备支持防逃费功能，提供彩页功能截图及承诺函。 ※8.切换停车系统时，还滞留在场内车辆，需导入原有车场系统临停车辆数据，保障车辆正常进出及计费，提供切换方案及承诺函。 ※9.支持云端坐席、前端车道双向呼叫，坐席端自动触发呼叫功能，提供彩页功能截图及承诺函。 ※10.补充设施：(1)车库进口及车库内出口处须分别加装红绿灯装置，以提升车道通行安全及提前预警。(2)车库进出口拐角处须分别加装大尺寸凸面反光镜，解决车主视野盲区问题。(3)车库外围平坝或临近入口红绿灯处须设置剩余停车位数量的显示屏，控制车库内车辆总数。提供方案及承诺函 ※11.比选申请人承诺，服务期内提供的相关软件的升级等相关服务价格不得增加；其提供的硬件设备、软件系统及相关服务，不得侵犯他人知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密等）。提供承诺函。 ※12.服务时效： 服务 类型; 紧急故障 （系统瘫痪或不能收费）; 重要故障 （偶发故障或道闸问题）; 普通故障 （影响体验）. 远程 服务; 20分钟; 30分钟; 1小时. 到场 时间; 2小时; 3小时; 6小时. 提供7*24h服务，合约期内，自然损坏，所有设备免费维修维护. （二）“▲”标注的比选项目服务要求为重要服务要求，供应商需提供相应检测报告。服务需求规格见附件一 以上仅为基础且必要的工作内容，比选人可在合同履约过程中根据实际情况对服务内容进行调整，比选申请人不得有异议，比选申请人服务内容及成果需满足四联集团重分公司采购比选小组验收合格。 |
| 5 | 服务完成日期 及验收 | - 合同签订后 10 日历天内完成道闸硬件及软件安装及调试工作，并向比选人提出验收申请，四联集团重分公司采购比选小组按照招投标文件及合同进行验收。 - 供应商应提供完备的技术资料、相应证书证明文件等。提供原厂商主要设备的检测报告及合格证。 - 验收合格条件如下：服务内容清单与采购合同一致。服务内容技术资料等资料齐全。在规定时间内完成前期准备工作并验收，并经本单位确认。 |
| 6 | 比选申请人资质条件 | 一、本项目比选实行资格后审，比选申请方应具备以下资格条件： （1）比选申请人应具有独立的法人资格，未被纳入失信执行人名单； （2）公司成立时间不得少于5年，且连续三年正常营业； （3）具有履行合同所必需的设备和专业服务能力； （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （5）具有为重庆市国有企业、政府部门或事业单位提供服务的合作经验； 二、以下情形，不得申请参与本次竞标： （1）存在不尽职或重大过失，损害客户合法权益的行为的； （2）受过刑事处罚，近三年未收到司法行政部门的行政处罚或行业处分； （3）其他我司认为不适宜为我司提供服务的情形。 三、需提供的申请资料 （1）申请人须提供公司有效营业执照及法人、授权委托书及委托代理人身份证（复印件加盖公章）； （2）申请人书面承诺，承诺书加盖公章； （提交有效的业绩及项目证明材料，如合同，提交合同复印件时可对不便透露的信息进行适当处理。） （4）提供比选工作方案：方案中需说明拟具体提供的服务内容、服务方式、报价方案（本项目采用固定服务费收费方式）等。 |
| 7 | 服务具体情况了解 | 各申请方可电话联系，询问服务具体事项。确有需要，可到四联集团重分公司办公点进行交流。 凡参加比选申请都将视其为对服务内容已充分了解。 |
| 8 | 服务报价 | 1.本次车库道闸服务采购，比选人采用不直接购买设备的方式，采用按季度支付服务费的方式，合作期限5年，合作期满后所有设备由比选人所有。月度服务费最高限价¥2100元（大写：贰仟壹佰元整），投标人所报价格超过2100元视为无效投标。 2.报价为含税固定总报价包干，投标人应自行踏勘现场，报价应包含设备、运输、安装、调试、人员等所有项目的全部费用与应急管理部门协调产生的所有费用。 3.投标人根据服务内容、自身能力、市场状况等，自主报价。 |
| 9 | 付款方式 | 1.本项目无预付款，中选人经自检认为整个项目符合验收条件，向比选人提出验收申请，经四联集团重分公司采购比选小组验收通过后，由比选人向中选人按季度支付服务费（先付后用），共按20期完成支付。 2.比选人每次付款前，中选人应向甲方开具相应金额的【6%】的合法增值税专用发票，否则比选人有权暂停付款，直至取得符合约定的发票为止，且不构成违约，中选人承诺不因此向比选人主张任何责任。 |
| 10 | 比选申请有效期 | 90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 11 | 比选申请文件内容及份数 | 1.比选申请文件包括：比选申请函、营业执照、资质文件、业绩证明材料、承诺书、服务方案，见第四章内容，缺一不可。 2.比选申请文件需正本至少 1 份，须加盖鲜章，否则视为否决投标。 |
| 12 | 装订及密封要求 | 将比选申请文件装入纸质文件袋，密封并在袋上封口处加盖比选申请方公章。 |
| 13 | 比选申请文件发出方式 | 邮箱发送及盖章纸质版送达 |
| 14 | 递交比选申请文件 地点 | 比选申请文件递交截止时间2025年8月26日 16时止。 在截止时间前，由比选申请人指定人员将比选申请文件电子版发送到604852503@qq.com，将比选申请文件纸质版邮寄或送达至以下地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号 中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司资产经营部。 |
| 15 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 16 | 比选小组的组建 | 评委5人，由四联集团重分公司相关部门人员组成。 |
| 17 | 比选程序 | 本次比选采用综合评分法，详见第三章。 |
| 18 | 申请文件无效的情形 | （1）比选申请文件未加盖单位公章； （2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无权代理的； （3）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记的； （4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外； （5）报价有效期不满足比选文件的规定； （6）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的； （7）比选申请人的报价不是固定价格； （8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购； （9）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）比选申请人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的； （11）比选申请单位的报价大于最高限价。 |

附件一

服务需求规格

| 序号 | 项名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、停车道闸管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进出口道闸 | 1.杆型类型：直杆 2.电机类型：直流无刷，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音 3.噪⾳要求：低于行业标准（≤70分贝） 4.机芯寿命：≥500万次 5.开闸速度：1.2s~4.5s可调 6.通信接口：TCP/IP、I/O 7.闸杆方向：支持左右向可选 8.车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 9.断电起落杆：机械锁死，需要打开机箱手动转动机械手柄 10.防护等级：IP54 11.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材 12.▲设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 13.▲栏杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，栏杆扰度不大于60mm；栏杆主杆能承受不低于250N的静压力，不出现机械损伤或产生永久变形。 14.▲道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 15.▲放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 16.▲具有应急放行功能： 1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态； 2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离； 3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 17.▲通行安全功能： 1）车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转 变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向 进行状态转变过程遇阻时，自动返回放行状态或停止运行； 2）设备的所有缝隙及运动（转动）部件具备防止对人可能伤害的措施； 3）设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料； 4）当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆停止动作。 18.▲电动机运转有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏，允许更换保险装置。 19.▲内置500万车牌识别摄像机，镜头：4.3mm定焦镜头（选配8mm）。 20.▲500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道。 （“▲”项，投标人选择投标产品厂商须提供相关内容的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。） | 1 | 台 |  |
| 2 | 进出口控制机 | 1.▲记录存储容量：支持不低于 5万条 2.▲用户存储容量：支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片：支持不低于500张 4.内核CPU：四核高频（1.5GHz）处理器 5.DDR4 2G内存，EMMC 8GBC存储，Linux操作系统 6.通讯方式：支持 TCP/IP、4G（选配）， 有线/无线智能互切 7.▲显示屏： 不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳； 亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 8.显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； 9.可视对讲功能：配200万针孔摄像机、机械按钮，支持可视对讲、远程业务托管 10.语音提示：自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 11.通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡 12.双路协调：支持两路车牌识别相机 13.对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 14.支持视频/地感触发抓拍、识别，支持虚拟地感触发 15.识别功能（外接辅助相机）: 车牌识别率(白天): ≥99.8% 车牌识别率(夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下): 全≥99.6% 车牌颜色识别率: 全天候≥99% 车牌捕获率：视频流触发≥99.9% ▲识别效果：最大识别角度78°，雨、雾识别率≥98% ▲防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98% ▲车牌识别识速度（含防伪）≤0.5S 车牌识别识速度（不含防伪）≤0.3S 车牌识别车速：≤40km/h 车牌识范围:全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等 相似字符识别：正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上 支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别 参数设置：支持识别区域、屏蔽区域、车牌识别大小、动态默认省份等设置 16.音频：不低于70db(A)，对讲距离1M,声音清晰无回音 17.内置对讲摄像头：200万星光级，彩色摄像头，6mm镜头 18.支持卡片类型：IC卡/cup卡 19.读卡时间：IC卡＜0.2S，CPU卡＜0.3S， 20.读卡距离：IC卡3~5cm，CPU卡2~4cm， 21.▲二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s 22.▲控制机当面付集成一体：出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付，支持 20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 23.▲车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S 8.▲“锁定物特征”识别方式：车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正，车牌比对成功率更高，无牌车及逃费车辆的出入场信息精准 9.昼/夜模式交互设计： 昼间模式渐采用浅色设计，突出文字对比度，日照环境下信息显示及扫码效果更佳；夜间模式采用暗色设计，黑暗环境下显示效果柔和，防眩光不刺眼 24.工作电压：AC220V±10%，50HZ 25.额定功率：65W 26.工作温度：-25℃-+70℃ 27.储运温度：-30℃-+75℃ 28.工作湿度：≤90%，⽆凝露 （常温下） 29.储运湿度：≤95%，⽆凝露 （常温下） 30.环境适应性：通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 31.使用寿命：5年以上 32防护等级： IP54 （“▲”项，投标人选择投标产品厂商须提供相关内容的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。） | 2 | 台 |  |
| 3 | 地感处理器 | 1.工作电压：AC220V，50HZ，额定功率≤3W 2. 环境温度：-25 ～ +70℃ ，相对湿度：≤90% 3. 工作地感量: 80～500uH，响应时间：100ms、250ms 4.非机动车辆检测：支持 5 .检测率：99.99% 6 .静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 7 .介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv 8 .使用寿命：3~5年 9. 平均无故障时间：5000小时 10. 车辆检测：支持轿车、SUV、小型货车、摩托车、电动车和物流园高底盘车辆检测 11.信号输出：12高低电平开关量信号输出或脉冲信号输出（1s） 12.检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式 13. 灵敏度：分为高、中、低三档 14. 状态指示：红绿双色指示灯 15. 断电重启：断电后重新上电7s内自动恢复正常工作 16. 线圈故障：断开输出信号（防止砸车）并通过指示灯提示 17. 环境适应性：在-25 ～ +70℃工作温度范围内，地面积水、结冰不影响车辆检测；周围环境有静态金属物或静态金属物稳定后可自适应现场环境，不影响车辆检测；相邻车道地感线圈间距＞1.5m不会产生干扰。 18. 现场地感量低于 70uH时，指示灯会自动报警 | 1 | 个 |  |
| 4 | AI车道检测摄像机 | 1.工作电压：AC220V±10%，50/60HZ 2.额定功率：45W 3.效果灯光：暖光氛围灯 4.摄像头：500万高清摄像头 5.镜头：4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； 6.500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 7.支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， 8.▲500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 9.▲左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 10.三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 11.通讯接口：TCP/IP 12.车牌识别率：≥99.8%（全天候） 13.▲车辆检测：车辆特征、车辆行为(滞留/跟车/逆行/倒车)等精准捕获，取证逃费出场，协同补缴业务流实现追缴 14.机动车检测：车牌识别、无牌车检测、车辆滞留、倒车、车标、车颜色 15.非机动车：摩托车、车辆滞留、倒车 16.▲支持单层应急车牌、双层黄牌 17.支持道闸杆不在报警、抓拍道闸杆图、行人入侵报警、车辆入侵报警、车辆滞留报警 18.道闸关到位检测：通行业务流程执行后，视频算法检测道闸是否关到位 19.大像素识别：像数100-600范围内，可正常识别 “▲”项，投标人或投标产品厂商须提供相关内容的第三方检测报告复印件，并加盖公章。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 车牌识别摄像机 | 1.工作电压：AC220V±10%，50/60HZ 2.额定功率：45W 3.效果灯光：暖光氛围灯 4.▲摄像头：500万高清摄像头 5.镜头：4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； 6.500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 7.支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， 8.500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 9.▲左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 10.▲三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 11.通讯接口：TCP/IP 12.车牌识别率：≥99.8%（全天候） 13.车辆捕获率：≥99% 14.支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别 15.防雷级别：满足三级防雷保护 外壳防护等级：IP54 （“▲”项，投标人选择投标产品厂商须提供相关内容的第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章。） | 2 | 台 |  |
| 5 | 智能终端管理软件 | 1.管理软件实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、监控管理、经营决管理等面向业务管理的角色化经营管理； 2.视窗角色化：面向业务管理设计不同的用户操作视窗，实现角色化的管理操作，提高工作效率和用户体验； 3.组网扁平化：通过IP化标准组网，实现端到端互联互通、灵活组网； 4.模式情景化：根据不同行业应用场景内置通行规则、管理规则、经营规则、情景语音，个性化配置； 5.功能组件化：可独立灵活布署、定制、应用复用性高、稳定性强； 6.应用Web化：管理中心采用浏览器/服务器架构，中心部署，多点应用； 7.控制远程化：通过远程在线升级、系统运维、信息发布、业务托管、集中监控，提升管理效能； 8.服务智能化：从智能托管、移动应用、智能运维、VOIP对讲、人机交互、一键链云、智能交付等全方面实现智能化服务； 9.数据价值化：通过通行记录、用户信息、行为感知、设备状态等关键业务数据指标挖掘以及价值转化，使其价值形象化、直观化、具体化；为管理层提供“One-Stop”一站式决策支持的管理信息系统； 10.接口开放化： 开放的接口，提供智慧环境SaaS 服务能力供第三方调用，丰富合作生态链； 11.▲需提供管理软件的著作权证明文件； | 1 | 套 |  |
| 6 | 云坐席服务 | 1.系统可采用SAAS化部署模式。（响应人自行考虑配套服务器资源）智慧停车坐席云平台功能模块应包括但不局限于：系统管理功能、车场管理功能、车场经营报表查看功能、月卡管理功能、车场基础管理功能、数据分析功能、财务结算管理功能、黑白名单管理功能、业务审批功能、运维管理功能、预警提醒、智能稽核、优惠打折、无人值守基础服务、移动岗亭、云坐席、AI智能纠错服务、车位运营服务、营销推广服务、异常事件预警服务、异常记录财务稽核服务、事件管理、实时监控、运维管理、充电运营管控等。 2.▲实时事件（投标人需提供第三方机构出具的软件测试报告对需求功能进行佐证，并加盖公章） 1)视频对讲可与控制机设备进行视频通话。 2)环境监控显示场内监控画面信息。 3)图片抓拍显示抓拍图片信息。 4)车牌纠正对未识别、识别错误的车牌信息进行补录或修改 5)搜索场内车对纠正后的车牌信息匹配场内车辆。 6)远程关闸控制设备进行关闸。 7)特殊要求显示车场特殊要求信息。 8)剩余车位显示剩余车位数。 9)等待时长显示当前事件触发后的等待时长。 10)应急人员显示应急人员信息。 11)收费标准查看显示车场收费标准。 12)设备交互状态显示设别交互状态信息。 13)车辆详情可查看车辆基本信息和通行记录信息。 14)领票指引发送领票指引信息。 15)支付订单发送支付订单信息。 16)下发二维码发送二维码到前端设备。 17)通道挂起可将通道进行挂起操作。 18)呼叫巡逻岗可进行呼叫巡逻岗操作。 19)查看技术人员显示技术人员信息。 20)一键上报可对当前事件进行一键上报操作。 21)生成工单可对当前事件进行生成工单操作。 22)对讲抓拍可进行对讲抓拍操作。 23)支付详情可按项目、车牌号查询支付详情。 24)远程开闸控制设备进行开闸。 ②实时监控 1)项目监控对离线项目进行监控与预警。 2)设备监控对离线设备进行监控与预警。 3)事件监控显示事件监控信息。 4)车牌识别预警显示通道车牌识别预警信息。 5)超时事件对超时事件进行实时监控,可转化为任务事件。 ③▲托管中心（投标人需提供第三方机构出具的软件测试报告复印件对需求功能进行佐证，并加盖公章） 1)云托管总览显示坐席事件统计信息、坐席事件趋势和未完成事件列表。 2)实时事件池显示待处理事件信息,包括车牌图片、所属项目、事件类型、上报时间、等待时长。 3)集中监控视频显示现场监控视频信息。 4)坐席人员状态显示坐席人员状态信息和处理事件数量信息。 5)坐席在线记录显示坐席客服在线记录信息。 6)重点项目监控显示重点项目监控信息。 7)实时事件监控显示实时处理的视频监控事件,包括视频画面、出入场图片、项目名称、事件原因、等待时长信息。 8)业务数据监控显示云托管的业务数据信息,包括停车支付、托管车道数、城市排名、托管中心排名信息。 ④运维管理 1)项目状态监控显示未处理、处理中的离线项目信息。 2)运维监控查询显示项目、设备离线记录，可以通过项目编号、项目名称、监控类型进行查询。 3)记录一键上报显示一键上报记录信息，可进行查询和查看详情操作。 4)处理通道应急显示通道挂起记录信息，可进行查询和移除操作。 5)未托管通道显示未托管通道信息，可进行查询和移除操作。 6)查询道闸重启显示道闸重启记录信息，可进行查询操作。 ⑤工作台 1)我的工作息显示已处理的事件列表、事件数量、平均处理时长、各时段处理的趋势、近一个月处理的趋势、各个事件类型的占比信 ⑥坐席事件管理 1)坐席事件查询可按事件类型、关键词、处理时间查询坐席事件。 2)超时事件查询可查询超时事件信息。 3)车牌纠正显示查询车牌纠正记录，可进行查询操作。 ⑦▲欠费管理（投标人需提供第三方机构出具的软件测试报告复印件对需求功能进行佐证，并加盖公章） 1)欠费记录查询可按项目名称、车牌、手机号查询欠费记录信息。 2)欠费统计报表显示欠费记录报表信息。 3)紧急放行管理显示紧急放行记录信息，可进行查询操作。 ⑧免费管理 1)免费放行显示免费放行记录信息，可进行查询操作。 2)免费统计报表显示免费放行统计报表信息。 ⑨巡逻岗管理 1)巡逻岗收费查询显示巡逻岗收费记录，可进行查询操作。 2)巡逻岗处理记录显示巡逻岗事件处理记录，可进行查询操作。 | 5 | 年 |  |
| 7 | 交换机 | 1. 固定端口：8个10/100/1000M电口，2个千兆SFP光口，1个Console口，管理端口1个Console口 2. 交换容量：≥128Gbps，包转发率15Mpps 3 .工作温度：—20~70°C 4. 输入电压：AC：110～240V/50～60Hz，整机功耗：<10W 5. MAC地址：支持16K MAC地址表，自动更新，双向学习 6. VLAN配置：支持基于端口VLAN；最多支持4096个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 7. 端口汇聚：支持8组汇聚，每组最多支持8个端口 8. 端口镜像：支持收发双向的端口镜像； | 1 | 台 |  |
| 8 | 4G路由器 | 1.网络标准‌：支持IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b等标准。 2.‌传输速率‌：2.4GHz频段的传输速率为574Mbps，5GHz频段的传输速率为2402Mbps，双频并发时最大传输速率为2976Mbps。 3..‌网络接口‌：4个10/100/1000M WAN/LAN自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。 4.‌功能特性‌：支持OFDMA、MESH组网、内置防火墙、智能IP冲突检测、TWT技术、BSS着色技术、WPA3无线加密协议等。 5.支持4G功能 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电控箱 | 1.电控箱含安装底板、导轨、光纤收发器支架，漏电开关1个，空气开关3个（最多可装5个） | 1 | 台 |  |
| 10 | 电源插座 | 1.插孔电流：10A 2.插孔数量：8孔 3.开关方式：总控 4.额定功率：2500W | 1 | 个 |  |
| 11 | 红绿灯 | 1.工作电压：通常为220V±10% 2.功率：≤20VA（LED信号灯）或 ≤5W（机动车信号灯） 3.光源寿命：≥10万小时 4.防护等级：IP5X防尘、IPX3防 水 5.工作温度：-40℃～80℃ 6.发光强度：红色≥400cd（角度 ≥30°），绿色≥8000cd 7.光源类型：LED（红色/绿色） 8.发光角度：≥30° 9.可视距离：≥400米（十字路口信 号灯） 10.材质：铝压铸或工程塑料（PC） 注塑成型 | 2 | 个 |  |
| 12 | 广角镜 | 1.镜面材料：PC材质（抗撞击），镜背 材料：通常为玻璃钢或ABS工程塑料， 耐老化、耐腐蚀，使用寿命长。 2.尺寸规格：常见尺寸包括80cm、100cm等，结合现场安装条件确定尺寸 3.颜色：橘红色或橙色（高可视性设计）。 4.防护性能：具备防紫外线、防碎功能。 | 2 | 个 |  |
| 13 | LED 显示牌 | 1.采用高亮度LED模组，支持数字和文字显示（如剩余车位数、满位提示等），支架固定，可安装在停车场入口立柱或墙面； 2.工作温度​：-20℃~65℃； 3.接收中央控制器的车位统计信号，实时更新显示内容； 4.IP65或IP66（防尘防水），适用于户外恶劣环境； | 1 | 个 |  |

第三章 比选办法

第一步 资质审查

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式审查标准 | 申请方名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 申请函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章。 |
|  |  | 申请文件格式 |  | 符合第四章“比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 报价不得超过最高限价，否则其投标文件按作废处理。 |
|  |  | 申请文件的签署 |  | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
| 2 | 资格审查标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 业绩材料 | 符合第二章“参加比选须知”第 6 项规定。 |
|  |  |  | 成立时间及人员履历 | 符合第二章“参加比选须知”第 6 项规定 |
| 3 | 响应性审查标准 | 服务内容及服务质量 |  | 符合第二章“参加比选须知”第 4 项规定。 |
|  |  | 完成服务时间 |  | 符合第二章“参加比选须知”第 5 项规定。 |
|  |  | 比选申请有效期 |  | 符合第二章“参加比选须知”第 10 项规定。 |

未通过资质审查的比选申请文件不进入综合评分名单。

第二步 综合评分办法

通过资质审查的按以下办法综合评分。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 价格评分 （30分） | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标价格高于最高限价无效 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 技术响应 （30分） | 1.扣分条款： 起评分30分，带※部分1条不满足扣3分，5条及以上不满足的技术部分得0分；非※部分1条不满足扣1分，8条及以上不满足的技术部分得0分。 | 注：检测报告的出具日期应在招标公告发布之日前，否则视为无效报告。 |
|  |  | 技术服务能力 （10分） | 1、提供跟车逃费方案（逃费后如何处理、如何补偿、如何追偿等三方面进行重点阐述），由采购比选小组根据方案的合理性、可行性、完整性横向综合比较后酌情打分，优秀2分、良好1分，一般或无方案0分。 2、提供车场接管及数据迁移方案（如何实现无缝衔接、安装日期排表、工期计划及与原服务单位的停车数据迁移），由采购比选小组根据方案的合理性、可行性、完整性横向综合比较后酌情打分，优秀2分、良好1分，一般或无方案0分。 3、提供售后服务方案（售后响应时间、培训方案、售后服务机构及人员的配置合理性、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况、优惠承诺等）。由采购比选小组根据方案的合理性、可行性、完整性横向综合比较后酌情打分，优秀2分、良好1分，一般或无方案0分。 4、提供应急处置方案（断网、断电、自然灾害、极端天气、人为破坏等）,由采购比选小组根据方案的合理性、可行性、完整性横向综合比较后酌情打分，优秀2分、良好1分，一般或无方案0分。 5、提供统一停车场VI设计方案（安全岛、标识标牌。缴费二维码）,由采购比选小组根据方案的合理性、美观性、完整性横向综合比较后酌情打分，优秀2分、良好1分，一般或无方案0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 信息技术能力 （20分） | 1、投标人具有CMMI3级认证证书及以上的得3分，投标人具有CMMI2级认证证书及以下的得1分，未提供不得分； 2、投标产品制造商具备停车场相关发明专利或停车场软件产品相关计算机软件著作权，数量≥15个的得3分，10≤数量＜15个的得2分，1≤数量＜10个的得1分，满分1分，须提供证书复印件，否则不得分。 3、投标人运维能力分析，以下证书每提供一个得1分，总分3分； （1）ISO9001质量管理体系认证证书 （2）GB/T22080-2016或ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书 （3）信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS三级及以上）； 4、投标人所投智慧停车管理平台通过等级保护测评三级及以上认证的得3分，等级保护测评二级认证的得1分，其他不得分。 5、投标人具有行业行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分。 6、投标人提供的主要设备（车牌识别设备、智能道闸、智能终端、摄像头）厂商与投标人主体一致每满足1项得1.5分，最高得6分； | 相关证书或报告的出具日期应在招标公告发布之日前，否则视为无效。 |
|  |  | 业绩 （6分） | 投标人近五年有为重庆市国有企业或政府部门提供服务的业绩；1个得2分，最高得6分（合同证明页）。 |  |
|  |  | 付款条件 （4分） | 投标人同意本次车库道闸服务，后续在季度支付服务费的方式上，可以采取车位停车费进行抵扣，具体以双方协议另行约定，同意可得4分。 | 须提供同意的相关（用印）函件 |

- 比选申请文件格式

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

渝中区筷子街2号车库道闸服务采购

比  选 申 请 文  件

比选申请方： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

1.比选申请函

比选人：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

1.根据你方比选项目                    的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究比选文件的投标须知及有关要求后，我方就本项目进行报价如下：

| 项目名称 | 内容 | 含税固定包干总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渝中区筷子街2号车库道闸服务采购 | 详见比选文件中“服务内容、服务要求、服务成果” |  |  |

注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、保险、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用。

1.我公司开具发票税种为：      税率为：

2.我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。

3.我方承诺完成时间为：

（1）合同签订后   10  日历天内完成道闸硬件及软件安装及调试工作，并向比选人提出验收申请，并通过四联集团重分公司采购比选小组验收合格。

4.我方承诺：比选申请文件的所有权属于四联集团重分公司。

5.我方承诺：服务过程中按比选人要求提供服务。

6.我方承诺：做好与比选人和其它相关部门的协调工作。

7.除非达成另外协议并生效，你方的本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

8.我公司指定　　　　，邮箱：　　　　　向贵公司发送电子版比选申请文件，上述人员向贵公司发送电子版比选申请文件视为我公司递交比选申请文件，贵公司有权据此确定比选中选人。

法定代表人或授权代表人：（签字）

单  位 公 章：______________

日期：   年　　月    日

附件：明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

2.资格审查资料：比选申请函、营业执照、资质文件、业绩证明材料、承诺书、服务方案

，

（缺一不可）

3.法定代表人授权书

项目名称：渝中区筷子街2号车库道闸服务采购

致：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

本人系按照中华人民共和国法律设立并存续的                    公司的法定代表人          ，公司地址为            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予其代表我公司签署本次比选申请有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权利，本授权委托书无转委托。

单位公章：

法定代表人签字（章）：

法定代表人授权的代表人签字（章）：

联系方式：

日期：

附：比选申请人身份证复印件

4.承诺书

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

本公司承诺，截止递交比选申请文件之日，本公司未被纳入失信被执行人名单，如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺

比选申请人（加盖公章）：

2025年     月      日